MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA:

Execução de pavimentação em pedra poliédrica, drenagem superficial, colocação de meios-fios e passeio.

Local: Via pública na cidade de Desterro do Melo – MG.

DESCRIÇÃO:

1 – PLACAS DE OBRA: Será colocada uma placa alusiva a obra confeccionada em aço galvanizado.

2- REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO: A superfície a ser pavimentada e a receber o passeio deverá ser regularizada para melhor receber o colchão de areia de (altura de 7cm) e o próprio calçamento (altura de 8cm).

A regularização do terreno é executada na camada superior destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo compatível com as exigências geométricas do projeto. Esta regularização será executada com moto niveladora ou máquina compatível e após regularização, haverá também compactação com proctor normal 100%.

3-OBRA VIÁRIA: Sobre o leito devidamente compactado e preparado, será espalhada uma camada solta e uniforme de areia, numa espessura de 7 cm, destinada a compensar as irregularidades e desuniformidades de dimensões das pedras poliédricas. Feito isto as pedras poliédricas serão distribuídas, ao longo do leito, em leiras longitudinais espaçadas para facilitar a localização das linhas de referências para o assentamento. O rejuntamento tem como finalidades principais firmar o pavimento, pela imobilização dos elementos, melhorarem a textura superficial do pavimento e diminuir a sonoridade.

O rejuntamento será executado com areia espalhando-se uma camada, sobre o calçamento, e forçando-se a penetração deste material nas juntas dos paralelepípedos. Logo após a conclusão do serviço de rejunte dos paralelepípedos, o calçamento será devidamente compactado até a completa fixação, isto é até quando não se observar movimentação da base. Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir durante a compactação, deverá ser prontamente corrigida através da remoção e da recolocação das pedras com maior ou menor adição de material de assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do defeito verificado.

4-TRANSPORTE De todo material será feito no percurso Desterro do Melo/Cristiano Otoni com caminhão com caçamba tipo basculante.

5- MEIO-FIOS E SARJETAS: O sistema de contenção do pavimento será a partir de meio fio guia pré-moldado de concreto (100x30x15x12 sendo 15x12 l1 e l2) e a drenagem será através de sarjeta (30x10cm) moldada no local com concreto usinado 15 MPA, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia).

6-URBANIZAÇÃO: Os passeios serão em concreto desempenado traço 1:2, 5:3,5 e espessura 7cm e fck=10mpa. Onde houver a locação de rampa de acessibilidade no terreno, deverá ser construída via rebaixo de meio fio e conformação geométrica do passeio com as inclinações descritas no projeto.

7-CONSIDERÇÕES SOBRE CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:

MORRO DO PIAO e FIGUEIRA

Morros com 267,90 m de comprimento e largura média de 4,80 m (Morro do Pião), e largura media de 5,73 m (Morro da Teca)  em torno de ~1.491,05 m².

Nesta via há considerável número de moradias ao longo de seu comprimento e esse morro é um ponto crítico para a travessia dos moradores.

O local não possui meio-fio, é de interesse municipal a padronização de todas a vias no que se refere a estética da seção geométrica do pavimento, por isso, será construído meio fio e sarjeta em sua totalidade.

Nesta via, não há demarcações de passeio pré-estabelecidas que possam ser observadas no projeto em anexo. Como a via já é de uso constante, torna-se interessante a conservação da largura da pista de rolamento em 4,80 (pião) e 5,73 (teca) metros e 0,60 metros de sarjeta para o melhor escoamento das aguas pluviais.

Será executado travessão utilizando o próprio meio-fio pré-moldado que será executado também como guia, rejuntado com argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia).

8-CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após a conclusão total da obra, a contratada deverá retirar todos os restos de materiais, inclusive entulhos e outros. A obra só será dada com entregue após inspeção final da fiscalização.

Desterro do Melo, 20 de fevereiro de 2022.

_________________________________________

Luiz Fernando dos Santos Resende

Engenheiro Civil – CREA - MG Nº 203.460/D